Vorbereitung:

- Calliopes, Feuchtigkeitssensoren bereitlegen

- Blumentöpfe mit Erde mitbringen (z.B. Kräutertöpfe feucht und ausgetrocknet)

2. Doppelstunde

12.05.2025 Start 12:10 Uhr (Vorbereitung des Raumes ab 11:45 möglich)

| Ziel | Methode | Ressourcen | Startzeit (Dauer/Min.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Calliope Wiederholung | - EVA - Sensoren (im Calliope integrierte Sensoren Licht und Temperatur) | 2024_Calliope_Folien_Sensoren.pdf S.5 AH S.9 A5 AH S.32, S.37 | 12:10 (10) |
| Calliope mit externen Sensoren erweitern | - Feuchtigkeitssensor - gemessen wird Widerstand zwischen den Messingkontakten - Sensor an Calliope anschließen - Erweiterung im MakeCode installieren - Grove Sensor (blau) wählen - Messung in % oder absolut 0..1023 | AH1 S.44 https://www.berrybase.de/seeed-grove-bodenfeuchte-sensor | 12:20 (15) |
| Projekt der Anwendungsprogrammierung | - Pflanzenstation - Fachlichkeit - ?? (gemeinsames Erstellen eines Struktogrammes am Flipchart) ?? - Messdaten für Helligkeit erfassen (z.B. am Fenster und unter Tisch - Messdaten für Feuchtigkeitsniveau gemeinsam zusammentragen | AH1 S.45 Frage an die Kinder: Was benötigen Pflanzen zum Leben? Kinder messen mit eigenem Sensor; Tabelle an Tafel und alle Kinder eintragen lassen | 12:35 (20) |
|  | *** PAUSE *** |  |  |
| Programmieren | - Erstellen Programmcode (ggf. entlang des Struktogrammes) - ggf. noch Funktionen einführen - Testen am echten Objekt | Kinder möglichst ohne Anleitung nach Struktogramm selbst umsetzen lassen | 13:00 (35) |
| Auswertung | - Projekt reflektieren | AH1 S.47 | 13:35 (10) |
|  | *** Schluss *** |  |  |

Messwerte 04.05.25

| Feuchtigkeit | absolut [0..1023] | in % | Helligkeit [0..255] | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finger von 2 Händen | 53 |  | unter Tisch |  |
| Finger einer Hand | 56 … 67 | 6 … 9 | normal im Raum |  |
| Sand | 1 | 0 | am Fenster |  |
| feuchte Erde | 256 | 22 |  |  |
| nasse Erde | 492 | 50 … 51 |  |  |
| reines Wasser | 600 | 56 |  |  |
| Metall Kurzschluss | 790 | 75 |  |  |